|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп | DongFeng Fengon ix7 | 2023- | - кг | - | 4 ( 160 кг / 200 кг / 1500 кг ) | FA 0710-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.710 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.710 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.710-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.710-02 Кронштейн | 2 |
| 5 | 745.710-03 Кронштейн | 1 |
| 6 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 7 | Болт закладной М10 | 2 |
| 8 | Гайка закладная М10 | 2 |
| 9 | Палец-фиксатор | 1 |
| 10 | Шар фаркопа | 1 |
| 11 | Кронштейн-вставка | 1 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.710 |  |
| 12 | Винт М6х12 | 1 |
| 13 | Болт М12х40 | 6 |
| 14 | Болт М10х40х1.25 | 2 |
| 15 | Болт М8х40 | 8 |
| 16 | Шайба 6 | 1 |
| 17 | Шайба 8 | 8 |
| 18 | Шайба 12 | 10 |
| 19 | Гайка М12 | 4 |
| 20 | Гайка М10х1.25 | 2 |
| 21 | Гайка М6 | 1 |
| 22 | Шайба гроверная 12 | 6 |
| 23 | Шайба гроверная 8 | 8 |
| 24 | Шайба гроверная 27 | 1 |
| 25 | Гайка М27 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Демонтировать задний бампер.

- Закрепить кронштейны 2 и 3 к лонжеронам автомобиля, через закладные болты и гайки 7 и 8, болтами 14 и гайками 20, как показано на рисунке 1 и 2.

- Выкрутить штатные болты м8 крепления усилителя бампера. Закрепить на их место кронштейны 4 и 5 при помощи болтом 15 из комплекта крепежа. Рис.3

- Скрепить кронштейны 2,3 и кронштейны 4,5 друг с другом при помощи болтов 13. Рис.3 и 4.

- Установить раму фаркопа 1 и закрепить ее болтами 13 к кронштейнам 2 и 3.

- Затянуть весь крепеж.

Рис.1           Рис.2

Рис.3             Рис.4

Примечания.

За последствия неправильной установки , а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм, М14 - 140 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки и печать установочного центра.